# Смена подсветки в сотовом телефоне Alcatel 511/512

В данных моделях используется раздельное питание светодиодов подсветки дисплея и клавиатуры. На дисплей подается «огромное» напряжение - 3 В!, этого значения хватит чтобы вывести на полную мощность самые крутые светодиоды. Напряжение подсветки клавиатуры меньше: всего 1.7 В, однако его можно обойти... Разбор трубки не вызывает проблем даже у неподготовленного «юзера»... равно как и смена подсветки дисплея: поменять-то надо всего 2 диода...

### Часть первая. Разборка телефона

Разборка данных моделей довольно проста и не требует специализированного оборудования. Вам потребуется только крестообразная отвертка. Порядок разборки телефона следующий...
Отклеиваем пластиковую «скобу» сверху телефона с логотипом фирмы производителя. Под ней скрывается защелка, сняв которую можно освободить лицевую панель корпуса. Далее снимается клавиатура и дисплей, вывинчиванием соответствующих саморезов.

### Часть вторая. Снятие печатной платы

Печатная плата не крепится к корпусу какими-либо дополнительными средствами. Дисплей, вообще, просто снимается, т.к. установлен без использования гибкого шлейфа.

### Часть третья. Проверка напряжений

Если вы все правильно разобрали, то теперь перед вами «голая» плата, на которой несложно найти светодиоды. Пора проверить напряжение. Для этого подключаем аккумулятор и включаем телефон (рекомендую вытащить SIM-карту, так - на всякий случай).
Берем мультиметр и замеряем напряжение на светодиодах и балластных резисторах. Типовые значения следующие (при использовании стандартных светодиодов):
напряжение на светодиодах подсветки дисплея - 3.0 B;
напряжение на светодиодах подсветки клавиатуры - 1.7 B;
напряжение на балластных резисторах - не измерялось :(.
Определите, где на контактных площадках «плюс», а где «минус»: важно соблюдать полярность при пайке.

### Часть четвертая. Подбираем светодиоды

В данном случае я использовал синие светодиоды от KingBright (подсветка дисплея)/ Подсветку клавиатуры я не менял. Если кто-то менял ее, буду рад получить информацию об этом. Подобрать светодиоды можно здесь, надеюсь, что проблем с выбором у вас не возникнет.

### Часть пятая. Смена светодиодов подсветки дисплея

В этой процедуре нет ничего сверхсложного. Перед сменой светодиодов ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР.

Смена светодиодов начинаем с выпаивания старых светодиодов (их всего 2). Аккуратно подогреваем одну ножку светодиода, и по мере нагрева площадки слегка приподнимаем светодиод. Когда одна контактная площадка светодиода будет отпаяна, отпаиваем вторую. В этом деле главное не перегреть дорожки на плате. Если чувствуете, что аккуратно выпаять светодиод не получается, подумайте стоит ли продолжать. Если ответ положительный, «сносите» светодиод, но обратного пути у вас уже не будет...

Итак, старые светодиоды выпаяны (надеюсь без жертв :). Пора готовить новые светодиоды...

На контактные площадки печатной платы телефона наносим немного сплава, а сверху активный флюс. Ставим светодиод на контактные площадки (анод должен попасть на площадку с «плюсом»). Припаиваем, все...

### Заключение

Вот и все... Мы поменяли подсветку там, где хотели ее поменять... В данном случае заменялась только подсветка дисплея.

К сожалению, я не могу пока предоставить фотографии телефона...