# Смена подсветки в сотовом телефоне Motorola T180

Каждый кто решится менять подсветку на этом телефоне обязательно столкнется с двумя проблемами. Первой проблемой станет разборка телефона. К сожалению, инженеры Motorola решили использовать саморезы с «Phillips»овскими шляпками. Без соответствующего «оборудования» придется изрядно «попыхтеть», прежде вам удастся вывинтить все 6 саморезов... И вторая, маленькое напряжение питания светодиодов: всего 1.7 В. Теперь о том как все это «обойти»...

### Часть первая. Разборка телефона

Выше я уже писал, что вам потребуется «специальная» отвертка типа «Phillips». Конечно, можно попробовать ее купить в каком-нибудь строительном магазине, однако шанс найти там отвертку подходящего «диаметра» стремятся к нулю... Поэтому, если желание навести рестайлинг телефона очень высоко, можно произвести «жесткий демонтаж» базовых саморезов с последующей заменой на обыкновенные саморезы под крестообразную отвертку (лично я поступал именно так :). Под выражением «жесткий демонтаж» я понимаю использование «силы трения», высверливание и другие «нестандартные» операции по выкручиванию этих «злополучных» саморезов. Главное в этом деле не перестараться и не повредить телефон :) ...
Итак, разбираем телефон. Для начала отклеивается логотип Motorola с задней стороны телефона. Под логотипом скрываются два самореза, с них и начинаем. Далее отключается аккумулятор и выкручивается еще четыре самореза, расположенных по периметру аккумуляторного «отсека». Когда все саморезы будут вывинчены, лицевая панель корпуса легко снимется, т.к. в данной модели никаких защелок нет.

### Часть вторая. Снятие печатной платы

Печатная плата крепится на фиксаторах. Проблем с извлечением платы быть не должно. Дисплей телефона монтируется на четырех защелках. Сняв две защелки с одной стороны, дисплей легко отключается от печатной платы телефона.

### Часть третья. Проверка напряжений

Теперь перед вами «голая» плата, на которой несложно найти светодиоды. Пора проверить напряжение. На рисунке внизу показано расположение светодиодов и балластного резистора на печатной плате. Для этого подключаем аккумулятор и включаем телефон (рекомендую вытащить SIM-карту, так - на всякий случай).

Берем мультиметр и замеряем напряжение на светодиодах и балластном резисторе (он один на все светодиоды). Типовые значения следующие (при использовании стандартных светодиодов):
напряжение на светодиодах - 1.7 B;
напряжение на балластном резисторе - 1.0 В.
Определите, где на контактных площадках «плюс», а где «минус» и составьте небольшую схему (можно и не зарисовывать на бумаге :). С помощью схемы вы будете определять полярность при пайке.

### Часть четвертая. Подбираем светодиоды

В данном случае я использовал синие светодиоды от Aglient'a (подсветка дисплея) и базовые зеленые светодиоды. (подсветка клавиатуры). Подобрать другие светодиоды можно здесь, надеюсь, что проблем с выбором у вас не возникнет.

### часть пятая. Смена светодиодов

В этой процедуре нет ничего сверхсложного. Перед сменой светодиодов ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР.

Смена светодиодов начинаем с выпаивания старых светодиодов. Аккуратно подогреваем одну ножку светодиода, и по мере нагрева площадки слегка приподнимаем светодиод. Когда одна контактная площадка светодиода будет отпаяна, отпаиваем вторую. В этом деле главное не перегреть дорожки на плате. Если чувствуете, что аккуратно выпаять светодиод не получается, подумайте стоит ли продолжать. Если ответ положительный, «сносите» светодиод, но обратного пути у вас уже не будет...

Итак, старые светодиоды выпаяны (надеюсь без жертв :). Пора готовить новые светодиоды...

На контактные площадки печатной платы телефона наносим немного сплава, а сверху активный флюс. Ставим светодиод на контактные площадки (анод должен попасть на площадку с «плюсом», смотрите схему). Припаиваем, все...

Если для выбранного вами светодиода напряжения подсветки клавиатуры мало, можно поднять напряжение питания до ~2.7В! Такого напряжения хватит для любого светодиода. Поднять напряжение можно двумя путями: или закоротив балластный резистор, или заменив его другим SMD-резистором меньшего номинала (стандартный 9.1 Ома). Второй вариант, более гибкий. Он позволяет добиться оптимальной яркости, при оптимальных «затратах» энергии. В этом случае можно смело ставить «самые крутые» светодиоды.

Хочу обратить внимание: в случае «искусственного» повышения питания светодиодов, длительность работы сотового телефона от аккумулятора может резко уменьшится. Т.к. в этом случае значительно вырастают токи, потребляемые светодиодами (смотри спецификации). С закороченными резисторами у меня аккумулятора хватало на сутки, в обычном режиме - трое суток.

### Заключение

Вот и все... Мы поменяли подсветку там, где хотели ее поменять... В данном случае заменялась подсветка дисплея и увеличивалась яркость клавиатуры.

К сожалению, я не могу пока предоставить фотографии телефона...