# Смена подсветки в сотовом телефоне Panasonic GD35

Смена подсветки в этом аппарате довольно проста. Придется поменять всего 3 светодиода для смены подсветки дисплея и 8 светодиодов для смены подсветки клавиатуры. Разборка телефона не вызывает проблем.

### Часть первая. Разборка телефона

Снимаем аккумулятор телефона. Под ним расположено 4 крестообразных самореза. После выкручивания саморезов, начиная с нижней части телефона, отсоединяем защелки. Удобно воспользоваться пластиковой карточкой... Единственное место где потребуются чуть большие усилия - это верхняя часть телефона, там находится самая "крупная" защелка...

### Часть вторая. Снятие печатной платы

Печатная плата крепится на 2 фиксаторах снизу и одном саморезе вверху. Откручиваем саморез, снимаем плату с фиксаторов. Две, относительно сильные, металлические защелки прижимают дисплей телефона к плате. После снятия защелок, отключается шлейф дисплея и вы получаете "чистую" плату, где нет ничего, что могло бы помешать измерить напряжение на соответствующих светодиодах....

### Часть третья. Проверка напряжений

На рисунке внизу показано расположение светодиодов и балластного резистора на печатной плате. Для проверки "правильности" схемы, подключаем аккумулятор и включаем телефон (рекомендую вытащить SIM-карту!).

Берем мультиметр и замеряем напряжение на светодиодах и балластном резисторе (он один на все светодиоды). Типовые значения следующие (при использовании стандартных светодиодов):
напряжение на светодиодах - 1.6 B;
напряжение на балластном резисторе - 1.0 В.
Определите, где на контактных площадках "плюс", а где "минус" и составьте небольшую схему (можно и не зарисовывать на бумаге :). С помощью схемы вы будете определять полярность при пайке. У меня получилось что-то такое ...

### Часть четвертая. Подбираем светодиоды

На этом телефоне были установлены синие светодиоды от Agilent'a (подсветка дисплея). Светодиоды подсветки клавиатуры не менялись. Подобрать другие светодиоды можно здесь, надеюсь, что проблем с выбором у вас не возникнет.

### часть пятая. Смена светодиодов

В этой процедуре нет ничего сверхсложного. Перед сменой светодиодов ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР.

Смена светодиодов начинаем с выпаивания старых светодиодов. Аккуратно подогреваем одну ножку светодиода, и по мере нагрева площадки слегка приподнимаем светодиод. Когда одна контактная площадка светодиода будет отпаяна, отпаиваем вторую. В этом деле главное не перегреть дорожки на плате. Если чувствуете, что аккуратно выпаять светодиод не получается, подумайте стоит ли продолжать. Если ответ положительный, "сносите" светодиод, но обратного пути у вас уже не будет...

Итак, старые светодиоды выпаяны (надеюсь без жертв :). Переходим к установке новых светодиодов...

На контактные площадки печатной платы телефона наносим немного сплава, а сверху активный флюс. Ставим светодиод на контактные площадки (анод должен попасть на площадку с "плюсом", смотрите схему). Припаиваем, все...

Если для выбранного вами светодиода напряжения подсветки клавиатуры мало, можно поднять напряжение питания до ~2.6В! Такого напряжения хватит для любого светодиода. Поднять напряжение можно двумя путями: или закоротив балластный резистор, или заменив его другим SMD-резистором меньшего номинала (стандартный 150 Ом). Второй вариант, более гибкий. Он позволяет добиться оптимальной яркости, при оптимальных "затратах" энергии. В этом случае можно смело ставить "самые крутые" светодиоды.

Хочу обратить внимание: в случае "искусственного" повышения питания светодиодов, длительность работы сотового телефона от аккумулятора может резко уменьшится. Т.к. в этом случае значительно вырастают токи, потребляемые светодиодами (смотри спецификации).

### Заключение

Вот и все... Мы поменяли подсветку там, где хотели ее поменять... В данном случае заменялась подсветка дисплея и увеличивалась яркость клавиатуры.

К сожалению, я не могу пока предоставить фотографии телефона...